智能分析服务器

HY-AIBOX-C

产品规格书

第一章：产品规格

- 注：同一型号产品可能有多个版本，不同版本的产品会存在差异（包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等），请以实物为准；

| 分类 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主芯片 | RK3588 4*Cortex-A76+4*Cortex-A55，主频高达2.4GHZ |  |
| 算力 | 6TOPS @INT8 |  |
| 内部存储 | DDR4 8GB EMMC5.0 64G |  |
| 网口 | RJ45接口，1000Mbps*2 |  |
| 视频接口 | HDMI IN*1 HDMI OUT*2 | 支持HDMI 2.0 |
| 音频 | 3.5mm音频接口 |  |
| WIFI & 5G | WIFI支持SAT和AP，4G模组默认EC20，5G默认广和通 | 选配 |
| 串口 | RS485*2 RS232*2 |  |
| 其他外设 | 直出I2C*2 | 支持HDMI 2.0 |
| USB | USB3.0*2 USB2.0*2 |  |
| 外壳材质 | 铝合金 |  |
| 电源 | DC12V 2A 5.5mm/2.0mm电源插孔 | 实际功耗≤10W |
| 外观尺寸 | 214mm*170mm*56mm； |  |
| 工作温度 | -20℃～60℃ |  |

第二章：产品能力

| 通用产品能力 |  |
| --- | --- |
| 视频流接入 | 最大支持接入16路1080p@25fps实时视频分析 支持ONVIF、RTSP、RTMP协议接入标准的高清网络摄像头 |
| 平台接入 | 支持通过RestfulAPI、MQTT、GB28181协议对接上层平台 |
| 视频预览 | 支持H.265/H.264格式视频流预览，支持输出HDMI输出（后期更新）视频流画面展示 |
| 编解码能力 | - 支持H.264 H.265 Decoder 硬件解码，16路1080P（1920*1080）25FPS - JPEG解码性能：3840*2160@80FPS - 最大编码能力:8路1080P（1920*1080）25FPS - JPEG抓拍性能: 3840*2160@80FPS |
| 人脸库参数 | 支持30W张人脸图片导入，支持32个人脸分组 |
| 应用管理 | 支持部署应用程序，第三方的业务应用； |
| 支持算法下发和授权 | 支持算法动态下发和安装和删除 支持算法的授权，未授权的算法不可用； |
| 算法支持 | 支持人脸识别、结构化算法； 可扩展周界、行为、物品、人数统计、生产安监、明厨亮灶、智慧社区、智慧消防、智慧城管等算法； |
| 算法能力 |  |
| 可支持的算法（可任意搭配） |  |
| 人脸识别 | 支持人脸抓拍、人脸识别比对报警、陌生人识别告警等 |
| 结构化 | 人脸、人体、机动车、非机动车、车牌的抓拍及脸人绑定、人-非机动车绑定 支持人上下衣颜色、上下衣款式、背包状态，是否佩戴安全帽等人体属性解析 支持机动车分类，颜色、品牌、驾驶方向和非机动车分类等车辆属性解析 支持车识别和车牌-机动车绑定关系 |
| 周界警戒 | 车辆禁停、车辆离开、人员徘徊、翻墙检测、入侵、越界 |
| 行为警戒 | 奔跑、摔倒、人员扭打、持械、抽烟、打电话、看手机、睡岗、离岗、值岗超员、值岗少员、人员聚众 |
| 人数统计 | 区域人数统计、出入口人数统计 |
| 可扩展的算法（仅支持单选） |  |
| 明厨亮灶 | 老鼠检测、抽烟、玩手机、厨师服，厨师帽，手套，口罩 |
| 消防警戒 | 烟雾、火焰、消防设施检测、消防通道占用 |
| 生产安监 | 安全帽、工服、安全带、反光衣、火焰、烟雾、消防设施检测、液体泄漏 |
| 智慧社区 | 电瓶车入电梯，火焰，烟雾，消防设施检测，垃圾满溢，垃圾暴露 |
| 智慧工地 | 消防通道占用、杂物堆放、堆积渣土、道路积水、安全帽、反光衣、安全带检测 |
| 环境要求 |  |
| 工作温度 | -20℃ ～ +60℃ |
| 相对湿度 | 10% ～ 90%RH，无冷凝 |

注：同一型号产品可能有多个版本，不同版本的产品会存在差异（包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等），请以实物为准；

主芯片：RK3588 4*Cortex-A76+4*Cortex-A55，主频高达2.4GHZ

算力：6TOPS @INT8

内部存储：DDR4 8GB  EMMC5.0 64G

网口：RJ45接口，1000Mbps*2

视频接口：HDMI IN*1  HDMI OUT*2

音频：3.5mm音频接口

WIFI & 5G:WIFI支持SAT和AP，4G模组默认EC20，5G默认广和通(选配)

串口:RS485*2  RS232*2

其他外设:直出I2C*2

USB:USB3.0*2 USB2.0*2外壳材质:铝合金

电源：DC12V 2A 5.5mm/2.0mm电源插孔

外观尺寸：427×329×44.5mm/214mm*170mm*56mm；

通用产品能力：

1、视频流接入：最大支持接入16路1080p@25fps实时视频分析；

2、支持ONVIF、RTSP、RTMP协议接入标准的高清网络摄像头；

3、平台接入：支持通过RestfulAPI、MQTT、GB28181协议对接上层平台；

4、视频预览：支持H.265/H.264格式视频流预览，支持输出HDMI输出（后期更新）视频流画面展示

5、编解码能力：

- 支持H.264 H.265 Decoder 硬件解码，16路1080P（1920*1080）25FPS

- JPEG解码性能：3840*2160@80FPS

- 最大编码能力:8路1080P（1920*1080）25FPS

- JPEG抓拍性能: 3840*2160@80FPS ；

6、人脸库参数：支持30W张人脸图片导入，支持32个人脸分组；

7、应用管理：支持部署应用程序，第三方的业务应用；

8、支持算法下发和授权；

9、支持人脸识别、结构化算法；可扩展周界、行为、物品、人数统计、生产安监（安全帽、工服、安全带、反光衣、火焰、烟雾、消防设施检测、液体泄漏）、智慧工地（消防通道占用、杂物堆放、堆积渣土、道路积水、安全帽、反光衣、安全带检测）、明厨亮灶（老鼠检测、抽烟、玩手机、厨师服，厨师帽，手套，口罩）、智慧社区（电瓶车入电梯，火焰，烟雾，消防设施检测，垃圾满溢，垃圾暴露）、智慧消防（烟雾、火焰、消防设施检测、消防通道占用）、智慧城管等算法；

算法能力：可支持的算法（可任意搭配）

1、人脸识别：支持人脸抓拍、人脸识别比对报警、陌生人识别告警等；

2、支持ONVIF、RTSP、RTMP协议接入标准的高清网络摄像头；

3、结构化：人脸、人体、机动车、非机动车、车牌的抓拍及脸人绑定、人-非机动车绑定、支持人上下衣颜色、上下衣款式、背包状态，是否佩戴安全帽等人体属性解析、支持机动车分类，颜色、品牌、驾驶方向和非机动车分类等车辆属性解析、支持车识别和车牌-机动车绑定关系

4、周界警戒：辆禁停、车辆离开、人员徘徊、翻墙检测、入侵、越界；

5、人数统计：区域人数统计、出入口人数统计；

环境要求：

1、工作温度：-20℃ ～ +60℃

2、相对湿度：10% ～ 90%RH，无冷凝